Canevas de planification d’une situation

d’apprentissage et d’évaluation

| Titre : Durée : Auteurs/Institutions/emails : Date : Ressources de référence : | Détection de panne et sa remédiation sur la station de distribution Adel, Nesrine Documentation technique de la station |
| --- | --- |
| Catégorie d’apprenants : | Électriciens, automaticien, électromécanicien, maintenancier, |
| Pré-requis : | Système logique; système séquentiel; les bases de la maintenance des systèmes automatisés |
| Connaissances & Compétences visées : | - Connaitre les principaux types de capteurs et leurs principes de fonctionnement - Se familiariser avec le GRAFCET - Diagnostiquer une panne - Décrire le fonctionnement de la station sous forme de grafcet - Corriger une panne |
| Méthode d’apprentissage : | Méthode des cas |
| Description de la situation d’apprentissage : | le fonctionnement d’une station de distribution peut être décrit de la façon suivante : - En pressant le bouton « start » et si le capteur de présence de pièce C1 est activé, le bras B bascule à la station (test)suivante. - Le vérin V1pousse une pièce du magasin - Le bras B pivote à la position magasin - La ventouse est activée, ` - Le vérin V1 relâche la pièce - Le bras B bascule à la station suivante - La ventouse est désactivée - Le vérin pousse une autre pièce - Le bras B revient à la position magasin. - Et le cycle reprend Deux capteurs indiquent la position du bras B : Cm indique la présence du bras dans la position magasin et Ct indique sa présence dans la station suivante. Conditions initiales : -Le magasin est chargé. - Le vérin se trouve dans la position relachée. - Le bras B se trouve dans la position magasin. - La ventouse est désactivée. Lors de son fonctionnement on a remarqué que le bras B, après le transport d’une pièce, n’est pas retourné à la position magasin. L’objectif est de localiser la panne et la corriger. Questions : - Identifier les différents capteurs et actionneurs agissant dans la station. - Décrire le fonctionnement de la station par un grafcet - Décrire la panne détectée et proposer une solution |
| Équipement et matériel nécessaires : | station de distribution |
| Supports complémentaires fournis |  |
| Déroulement : | - En s’aidant de la documentation fournie, Identifier les différents capteurs et actionneurs agissant dans la station. - Décrire le fonctionnement de la station par un grafcet - Décrire la panne détectée et proposer une solution - Rédiger un rapport décrivant votre démarche |
| Production attendue : | - Schéma du Grafcet - Station de distribution fonctionnelle - Rapport |
| Critères d’évaluation : | Identification juste des différents capteurs et actionneurs de la station Grafcet validé Détection et correction de la panne Qualité du rapport |
| Références : | Documentation technique de la station de distribution |